DESCRIPTIF DE L’EMPILEUR-DEPILEUR

L’empileur-depileur est une machine qui permet en mode empileur d’acheminer les palettes une a une et de les stocker en les empilant puis en mode depileur de les depiler une a une et de les évacuer .

MODE DE FONCTIONNEMENT DE L’EMPILEUR-DEPILEUR

# Mode empileur :

-Placer la palette sur les rouleaux

-La palette se place sous l’élévateur grâce aux rouleaux

-Une foi arrivé sous l‘élévateur un capteur la détecte et donne l’ordre à l’élévateur de descendre au niveau de la palette

-Les taquets se ferment afin de soutenir la palette

-L’élévateur remonte

Mode dépileur :

-L’élévateur est en haut et soutien une ou  plusieurs palettes

-L’élévateur descend

-Les taquets s’ouvrent et relâche la premier palette

-L’élévateur remonte à hauteur de la deuxième palette

-Les taquets se referment

-L’élévateur remonte

-La premier palette est dégager grâce aux rouleaux